中華科技大學101學年度研究所碩士在職專班招生考試          飛機系統工程  試題

| 【飛機系統工程研究所】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 注意事項 | 1.請先核對考試科目與報考所別是否相符。 2.請在考完後將「答案冊」及「試題」一併繳回。 3.本試題紙空白處或背面，可做草稿使用。 4.不可使用計算機。 |  |

選擇題每題1%

（ ）1. 飛機空速管係根據物理學上何定理設計而來？

( A )查理定理 ( B )波義爾定理 ( C )帕司卡定理 ( D )白努利定理

（ ）2. 誰應負有責任決定飛機維修之器材更換符合機型使用標準？

( A )現場維修人員 ( B )飛機之所有人 ( C )飛機之製造廠 ( D )檢驗人員

（ ）3．有關重大修理／改裝程序敘述何者為非？

( A )必須根據原廠發佈之標準及藍圖施工 ( B )必須向原廠所在國之民航主管機構申請核准 ( C )必須向本國

民航局申請核准 ( D )完工後必須提供適航證明文件

（ ）4．輪胎磨損發生在兩外側之原因：

( A )充氣太高 ( B )氣壓不足 ( C )減震器過低 ( D )剎車作用不良

（ ）5．螺旋槳之主要用途:

( A )產生足夠之氣流以支持翼切面 ( B )產生昇力到飛機翼切面 ( C )使發動機馬力變為推力 (THRUST) ( D )使飛機在空中飛行獲得安定

（ ）6．何時使用飛機襟翼？

( A )巡航時  ( B )起降時  ( C )巡航時快速爬升  ( D )B和C皆對

（ ）7．當攻角或相對風增加時，昇力亦隨之增加，隨即發生下述之現象：

( A ) 誘導阻力及寄生阻力均無改變( B )誘導阻力減少，寄生阻力增加 ( C ) 誘導阻力及寄生阻力均增加(D )以上均錯

（ ）8．整流器主要由何組成:( A )電晶體 ( B )二極體 ( C )電阻 ( D )電容

（ ）9．硬殼式機體(Monocoque)何者承受較大之應力:

( A )金屬蒙皮 ( B )內部構架 ( C )隔框 ( D )鉚釘

（ ）10．電路上安裝伏特計之正確方法為？

( A )與元件串聯 ( B )介於電壓源與負荷之間 ( C )與元件並聯

（ ）11．應力銹蝕可用下述何種方法防止?

( A )噴金屬法 ( B )鋅粉熱處理法 ( C )珠擊法 ( D )化學處理法

（ ）12．機翼上結冰則影響其性能，因為：

( A )減少推力 ( B )增加阻力 ( C )改機翼氣動力特性 ( D )增加飛機負載

（ ）13．就Static Longitudinal Stability觀點而言，先進的Unstable飛機，其升力重心與飛機重心的位置關係為何?

( A )重心在後，升力重心在前 ( B )重心與升力重心重疊 ( C )重心在前，升力重心在後

（ ）     14．一般長距離通訊使用：( A ) 測距儀DME  ( B )非常高頻通信系統VHF  ( C )非常高頻導航通信系統VOR. ( D ) 高頻通信系統HF

（ ）15．衛星通信系統使用何種衛星來傳遞信號？

( A )同步衛星 ( B )區域衛星 ( C )地理衛星 ( D )位置衛星

（ ）16．標準大氣所採用之參數為

( A )氣溫15℃，氣壓29.82吋 ( B )氣溫25℃，氣壓29.92吋 ( C )氣溫21℃，氣壓29.90吋 ( D )氣溫15℃，氣壓29.92吋

（ ）17．阻礙流體流動的內具阻力稱為：

( A )黏性 ( B )揮發性 ( C )酸性 ( D )燃點

（ ）18．航空燃油內加入四乙基化鉛，其目的：

( A )增加揮發性 ( B )增加熱量 ( C )減低燃燒速率 ( D )增加燃燒速率

（ ）19．渦輪噴射引擎之最大噪音來源為:

( A )進氣口 ( B )引擎機匣 ( C )排氣尾流 ( D )燃燒室

（ ）20．適宜的飛機引擎潤滑劑是

( A )礦物性基油和合成基油 ( B )植物性基和礦物性基油 ( C )動物性基和合成基油 ( D )植物性基和動物性基油

（ ）21．空速指示儀之指示乃計量下列那兩者間之差：

( A )飛機四周氣壓與內部氣壓之差 ( B )撞及在靜壓管前緣之空氣動壓及飛機內部之靜壓間之差 ( C )動壓與靜壓差 ( D )空速與地速之差

中華科技大學101學年度研究所碩士在職專班招生考試        飛機系統工程  試題

| 【飛機系統工程研究所】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 注意事項 | 1.請先核對考試科目與報考所別是否相符。 2.請在考完後將「答案冊」及「試題」一併繳回。 3.本試題紙空白處或背面，可做草稿使用。 4.不可使用計算機。 |  |

（ ）22．一電路已知其電壓為6伏，其總電阻為42，其通過電流約為若干安培：

( A )0.18 ( B )0.14 ( C )7.07 ( D )1.14

（ ）23．下列何者不屬於航行儀表（NAVIGATION INSTRUMENT）？

( A )空速指示儀 ( B )高度表 ( C )扭力表 ( D )姿態儀

（ ）24．在自動駕駛系統中，致動操縱面的組件是：

( A )舵螺儀(GYRO) ( B )伺服機構(SERVO) ( C )控制元件(CONTROLLER) ( D )致動器(ACTUATOR)

（ ）25．在自動駕駛系統中，陀螺儀(GYRO)是屬於：

( A )控制元件 ( B )感應元件 ( C )伺服元件 ( D )以上皆非

（ ）26．當按裝一飛機無線電天線時，應與下列何者妥善搭地？

( A )飛機結構 ( B )發動機 ( C )無線電裝置架(RADIO RACK) ( D )以上任一均可

（ ）27．在鉚合工作物時，鉚釘最小直徑應為較厚板料之：

( A )二倍 ( B )三倍 ( C )四倍 ( D )五倍

（ ）28．下列何者為鋁合金之良好代替品：

( A )鎂 ( B )不銹鋼 ( C )鈦 ( D )鐵

（ ）29．航空器螺栓頭上識別類標，表示

( A )螺栓螺紋型式 ( B )螺栓本身強度 ( C )螺栓頭形狀和締緊方式 ( D )製造廠家材料

（ ）30．假如飛機操縱面的行程是正確的，但是鋼索調整的特別緊，則在飛機飛行時，什麼是最有可能影響到者：

( A )飛機的兩翼將會有落差產生 ( B )操縱飛機的操縱系統時，將會有沈重的感覺 ( C )駕駛員將無法放手去飛此飛機 ( D )在飛行中，駕駛員將無法操控此飛機

（ ）31．回火之目的為

( A )增加硬度及延展性 ( B )增加強度及降低內部應力 ( C )消除內應力及降低脆性 ( D )增加強度及硬度

（ ）32．等式C=λf , C 代表：

( A )光速‧The speed of light. ( B )電容‧Capacity. ( C )振幅‧Amplitude. ( D )頻碼‧Code of frequency.

（ ）33．什麼是馬赫Mach number?

( A )音速‧The sound speed. ( B )真速比‧The ratio of true speed. ( C )真速和當時音速比‧The ratio of true airspeed to the local speed of sound. ( D )真速和音速比‧The ratio of true airspeed to the speed of sound.

（ ）34．飛機黑盒子ULB(underwater locator beacon)發送：

( A )無線電波‧Radio frequency. ( B )聲波‧Acoustic frequency. ( C )超音波‧Ultrasonic frequency. ( D )調頻波‧Very high frequency.

（ ）35．伺服器(Servo)在自動駕駛系中的主要功用

( A )將機械能轉變成電能 ( B )依照指示改變飛操面 ( C )改變飛機三軸的位置 ( D )回饋控制面得位置

（ ）36．下列何儀表可顯示渦輪螺旋槳之推力

( A )扭力表 ( B )N2轉速表 ( C )引擎壓縮比指示(EPR) ( D )振動指示

（ ）37．慣性導航是利用下列何原理來執行計算

( A )白努力原理 ( B )牛頓三大運動定律 ( C )熱力學第一及第二定律 ( D )高斯定律

( ）38．飛機的無線電側向儀降系統(ILS)的目的為何？

( A )設定一個適當的降落角度接近跑道 ( B )指示飛機距離跑道端的距離 ( C )使飛機對準跑道中心 ( D )指示儀降系統的相對方位角

（ ）39．氣象雷達操作在

( A )X波段 ( B )U波段 ( C )K波段 ( D )Ku波段

（ ）40．航空器起落架結構上最重要因素:

( A )減震彈性 ( B )最大著陸重量 ( C )收放機構強度 ( D )抗偏扭應力

（ ）41．斷電器裝用於電路中其功用為保護電路：

( A )電壓過高 ( B )電位差過大 ( C )電流負荷過大 ( D )電門成短路

（ ）42．翼縫(Slot)的功用是：

( A )防止超速 ( B )改善機翼後緣上方對流情形 ( C )改善衝角大時通過翼面上方氣流情形 ( D )減少誘導阻力

中華科技大學101學年度研究所碩士在職專班招生考試        飛機系統工程  試題

| 【飛機系統工程研究所】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 注意事項 | 1.請先核對考試科目與報考所別是否相符。 2.請在考完後將「答案冊」及「試題」一併繳回。 3.本試題紙空白處或背面，可做草稿使用。 4.不可使用計算機。 |  |

（ ）43．翼弦是從何處量起：

( A )翼尖至翼尖 ( B )翼根至翼尖 ( C )翼前緣至後緣 ( D )最大上弧線至基準線(翼弦線)

（ ）44．襟翼的使用(伸出)增加了翼切形的有效昇力，由於什麼的關係：

( A )增大翼切形的弧線 ( B )在壓力中心後方引入阻力 ( C )減小翼剖面阻力 ( D )增大翼切形的攻角

（ ）45．材料最大強度與可能承受最大負荷之比稱為

( A )安全係數 ( B )飛機可以承受重力加速度 ( C )結構效能 ( D )空氣動力強度

（ ）46．飛機構造中，藉由擾亂氣流以減少機翼昇力之機構為

( A )擾流器(spoiler) ( B )渦流產生器(votex generator) ( C )襟翼(flap) ( D )偏側阻尼器(yaw damper)

（ ）47．半硬殼式(semi-monocoque)與全硬殼式(monocoque)機身構造中，大部分負荷是由何項結構元件承受

( A )隔框(bulkhead) ( B )椼條(stringer) ( C )構架(frame) ( D )蒙皮(skin)

（ ）48．飛機結構上所使用之鉚釘失效，大部分是由何種負荷造成

( A )剪力(shear) ( B )軸承力(bearing) ( C )扭力(torsion) ( D )張力(tension)

（ ）49．下列何者為克維勒(Kevlar)纖維複合材料之特性：1.高張力強度2.柔軟3.剛硬4.與鋁接觸會產生腐蝕5.具導電性

( A )1及2 ( B )2、3及4 ( C )1、3及5 ( D )3、4及5

（ ）50．針對場效電晶體, 下列敘述何者為真?

( A )以電流控制電壓 ( B )以電壓控制電流 ( C )以電流控制電抗 ( D )以電感控制電動勢

論述題:　每題25%

1.請簡述基於白努力定律之飛機升力理論並試想其不合理的地方。

2.試提出你對如何改善飛機修護以提升飛行安全的看法。